Пятница 30.04.2020г.

Преподаватель: Сазонов Василий Николаевич – sazonov20.61@mail.ru

Гр. № 21

Предмет: «Устройство автомобиля, УП».

Тема 53 «Сцепление автомобиля ВАЗ-2110, Диагностика неисправностей сцепления.»

# Диагностика неисправностей сцепления

[Д] – только для сцепления с диафрагменной пружиной
[П] – только для сцепления с периферийными пружинами
Отсутствие пометок – для обоих типов сцепления

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива |  |
| Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска | Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя или коробки передач). Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените |
| Износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска | Замените ведомый диск в сборе |
| Снижение усилия диафрагменной пружины [Д]/ нажимных пружин [П] | Замените нажимной диск в сборе [Д]/ пружины [П] |
| Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна. |  |
| Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали) | Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените |
| Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) | Замените диск |
| Неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой). При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе [Д] |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 |
| Заклинил выжимной подшипник | Замените подшипник |
| [Д] Перекос или коробление нажимного диска | Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления) |
| [Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости | Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления) |
| [Д] Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником | Замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления) |
| [П] Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости | Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками |
| [П] Неравномерный износ в местах контакта отжимных рычагов с подшипниками | Замените рычаги в сборе с пальцами и подшипниками |
| Сцепление не выключается (педаль “проваливается”) |  |
| Деформирована или сломана вилка выключения сцепления | Замените вилку |
| Рывки при трогании |  |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4 |
| Деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках | Замените ведомый диск |
| Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины | Замените ведомый диск |
| [Д] Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости | Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления) |
| Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой) или кожух сцепления с нажимным диском в сборе [Д] |
| Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска | Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя или коробки передач). Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените |
| Дребезжание, стук или шум при включении сцепления |  |
| Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины | Замените ведомый диск |
| Деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках | Замените ведомый диск |
| Равномерный шум при включенном сцеплении или при его выключении |  |
| Износ, повреждение выжимного подшипника сцепления или отсутствие в нем смазки | Замените подшипник |
| Скрип педали сцепления |  |
| Не смазаны пластмассовые втулки педали | Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4 |
| Изношены пластмассовые втулки педали | Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4 |
| После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение |  |
| Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали | Замените пружину |